WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

PRACA DYPOLOMOWA MAGISTERSKA

Analiza możliwości wykorzystania koncepcji SDN do dynamicznej kontroli QoS w sieciach opartych na MPLS i DiffServ

Analysis of the potential use of the SDN concept for dynamic QoS control in MPLS and DiffServ-based networks

Autor: inż. Dorota Gacek Kierunek studiów: Teleinformatyka Opiekun pracy: mgr inż. Grzegorz Rzym

1.	Wstęp	5

1.1.	Cel pracy	5

1.2.	Zakres pracy	5

1.3.	Pytania badawcze i hipotezy	6

2.	Podstawy teoretyczne i przegląd literatury	7

2.1.	QoS w sieciach IP - pojęcia i modele	7

2.1.1.	Model IntServ	7

2.1.2.	Model DiffServ	7

2.2.	Metryki jakości i mechanizmy realizacji QoS	10

2.2.1.	Opóźnienie, jitter, strata, przepustowość	10

2.2.2.	Kolejkowanie, traffic shaping, traffic policing, remarking	10

2.3.	MPLS i inżynieria ruchu	11

2.3.1.	Zasada działania MPLS, LSP, klasyfikacja EXP/TC	11

2.3.2.	Traffic Engineering (TE) - podstawy	12

2.4.	Integracja DiffServ i MPLS (DS-TE)	12

2.4.1.	Mapowanie DSCP↔EXP/TC, klasy TE	12

2.4.2.	Ograniczenia tradycyjnych rozwiązań QoS	12

2.5.	Koncepcja SDN i możliwości dynamicznej kontroli QoS	13

2.5.1.	Warstwy, płaszczyzny i interfejsy (South-/Northbound)	13

2.5.2.	Rola sterownika i globalna kontrola polityk QoS	14

2.6.	OpenFlow a QoS	15

2.6.1.	Match-fields i tabele przepływów	15

2.6.2.	Actions (kolejki, set_field, output)	15

2.6.3.	Meters (policing/remarking) i Groups (ochrona/replikacja)	15

2.7.	Stan wiedzy	16

2.7.1.	DiffServ + MPLS/DS-TE i SR-MPLS (standardy i praktyki do 2025)	16

2.7.2.	SDN jako mechanizm egzekucji polityk QoS	16

2.7.3.	Obraz rynku i trendy (2024–2025)	17

3.	Środowisko, narzędzia i metodyka badań	18

3.1.	Topologia i symulator	18

3.2.	Przełącznik programowy OVS i jego wsparcie QoS	18

3.3.	Sterownik Ryu - moduły, API, wersje, konfiguracja	18

3.4.	Generatory ruchu i narzędzia pomiarowe (iperf, ping, tc, tshark)	18

3.5.	Metodyka: założenia, zmienne, kryteria oceny, procedura, reprodukowalność	18

4.	Implementacja rozwiązania	19

4.1.	Klasyfikacja i oznaczanie ruchu (DSCP)	19

4.2.	Konfiguracja kolejek i mapowań w OVS/HTB	19

4.3.	OpenFlow: match → actions (kolejki, set_field), meters	19

4.4.	z MPLS/DS-TE (Uniform/Short-Pipe/Pipe – mapowania)	19

4.5.	Logika sterownika (algorytm, API Northbound)	19

4.6.	Walidacja konfiguracji	19

5.	Scenariusze testowe	20

5.1.	Baseline (bez QoS)	20

5.2.	DiffServ + HTB - konfiguracja statyczna (shaping/prioritization)	20

5.3.	DiffServ + HTB - rekonfiguracja dynamiczna przez SDN	20

5.4.	Policing (OpenFlow meters)	20

5.5.	DiffServ + MPLS (Uniform/Short-Pipe/Pipe)	20

5.6.	SDN routing per klasa	20

6.	Wyniki	21

7.	Wnioski	22

8.	Bibliografia	24

# Wstęp

Poniżej zostaną określone cel i zakres pracy, co ukierunkuje dalsze analizy na zagadnienia związane z koncepcją Software-Defined Networking (SDN) oraz dynamiczną kontrolą Quality of Service (QoS) w sieciach wykorzystujących Multiprotocol Label Switching (MPLS) i Differentiated Services (DiffServ). Przedstawione zostaną założenia stanowiące punkt wyjścia do zaprojektowania środowiska badawczego oraz oceny, w jakim stopniu scentralizowane sterowanie w SDN może wspierać mechanizmy klasyfikacji, znakowania i kolejkowania ruchu w domenach MPLS/DiffServ. Wskazane zostaną także ograniczenia tradycyjnych, statycznych rozwiązań oraz obszary, w których podejście oparte na SDN może zwiększyć elastyczność, efektywność i niezawodność sieci.

## Cel pracy

Celem pracy jest zbadanie możliwości zastosowania koncepcji SDN do dynamicznej kontroli QoS w sieciach teleinformatycznych opartych na technologiach MPLS i DiffServ. Przez dynamiczną kontrolę QoS przyjmuje się modyfikację polityk i/lub tras w czasie trwania eksperymentu w reakcji na zdarzenia sieciowe (np. przeciążenie łącza, awaria), w tym m.in. zmianę parametrów kolejkowania i meterów, mapowań DSCP↔mpls_tc oraz wybór ścieżek (SDN routing) i aktywację mechanizmów szybkiego przełączenia. W szczególności ocenione zostanie, w jakim stopniu integracja centralnego sterowania SDN z mechanizmami klasyfikacji, znakowania (DSCP/mpls_tc), kolejkowania oraz ograniczania/przebudowy ruchu pozwala na:

- zwiększenie elastyczności polityk,

- poprawę parametrów jakości (opóźnienie, zmienność opóźnienia, straty, przepływność) 
w warunkach kongestii,

- ograniczenie złożoności zarządzania i podatności na błędy w stosunku do konfiguracji statycznych.

Na koniec zidentyfikowane zostaną korzyści i ograniczenia wynikające z takiego podejścia, w tym wpływ sposobu tunelowania i mapowań DiffServ↔MPLS na zachowanie klas ruchu.

## Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje przegląd literatury i podstaw teoretycznych dotyczących QoS w sieciach IP, modeli IntServ/DiffServ, parametrów jakości oraz mechanizmów realizacyjnych (klasyfikacja, znakowanie, kolejkowanie, shaping, policing, remarking), a także zasad działania MPLS i integracji DiffServ z MPLS. Następnie omówienie koncepcji SDN wraz z rolą sterownika i możliwościami sterowania przepływami w kontekście polityk QoS. Kolejno przedstawiony zostanie projekt, a w nim uruchomienie środowiska badawczego umożliwiającego emulację topologii z wąskim gardłem oraz implementację mechanizmów QoS i reguł SDN. Opisane zostanie przygotowanie scenariuszy eksperymentalnych porównujących konfiguracje statyczne z rozwiązaniami opartymi na SDN, w tym przypadki: bez QoS (baseline), DiffServ + kolejkowanie, policing/metres (podejście statyczne oraz dynamiczne), integracja DiffServ z MPLS (z różnymi trybami tunelowania) oraz sterowanie trasowaniem per klasa. Na koniec nastąpi prezentacja przeprowadzonych pomiarów i analiza wyników z wykorzystaniem standardowych metryk QoS oraz wyciągnięcie wniosków i rekomendacji dla praktycznego zastosowania.

## Pytania badawcze i hipotezy

W celu ukierunkowania analiz sformułowano następujące pytania badawcze:

- P1. Czy samo oznaczanie DSCP, bez kolejek/metrów, zmienia zachowanie klas EF/AF/BE przy nasyceniu łącza względem ruchu Best-Effort?

- P2. W jakim stopniu kolejki/shaping egzekwują priorytety między EF/AF/BE oraz stabilizują jitter/straty klasy EF pod przeciążeniem?

- P3. Jak policing (OpenFlow meters) różni się od shapingu pod kątem przepływności, strat oraz RTT?

- P4. Jak integracja DiffServ z MPLS (mapowanie DSCP↔mpls_tc, tryby Uniform/Short-Pipe/Pipe) wpływa na zachowanie oznaczeń i klas na wyjściu domeny?

- P5. Czy selekcja ścieżek per klasa (SDN) i/lub Fast-Failover utrzymuje jakość klasy EF oraz skraca czas rekonwergencji po awarii linku?

Na potrzeby weryfikacji przyjęto hipotezy:

- H1. Same oznaczenia DSCP bez egzekwowania nie dają priorytetu -  przy nasyceniu EF/AF/BE degradują podobnie.

- H2. Kolejkowanie egzekwuje priorytety. EF utrzymuje niski jitter/straty i zadany bitrate, AF pośrednio, BE degraduje najsilniej.

- H3. Policing (meters) wprowadza „twardy limit” i wzrost strat względem shapingu, przy stabilności parametrów EF i bez zmiany trasy.

- H4. Poprawne DSCP↔mpls_tc i właściwy tryb tunelowania ograniczają degradację oznaczeń i pozwalają odtworzyć klasę na wyjściu domeny MPLS.

- H5. SDN-owa selekcja ścieżek i/lub Fast-Failover poprawia parametry EF (RTT/jitter/throughput) i skraca czas rekonwergencji po awarii.

# Podstawy teoretyczne i przegląd literatury

W rozdziale przedstawiono ***

## QoS w sieciach IP - pojęcia i modele

Quality of Service rozumiane jest jako zbiór mechanizmów i polityk różnicujących obsługę pakietów, aby utrzymać wymagane parametry jakości transmisji dla wybranych strumieni lub klas ruchu. W praktyce wyróżnia się trzy modele obsługi:

- Best Effort (BE) - model domyślny, bez gwarancji jakości i bez rezerwacji zasobów. Wszystkie pakiety traktowane są jednakowo.

- Integrated Services (IntServ) - zapewnianie jakości poprzez rezerwacje per-przepływ 
z sygnalizacją RSVP.

- Differentiated Services (DiffServ) - agregacja ruchu do klas i realizacja zdefiniowanych zachowań PHB (ang. Per-Hop Behavior) w węzłach sieci.

Tym samym BE stanowi punkt odniesienia (brak QoS), a IntServ i DiffServ to dwa skalowalne podejścia do zapewniania QoS.

### Model IntServ

Jak podaje RFC 1633 [1], IntServ wprowadza mechanizmy zapewniania jakości oparte na stanie w węzłach i rezerwacji zasobów dla konkretnych przepływów. Uzgadnianie rezerwacji odbywa się protokołem RSVP (ang.  Resource Reservation Protocol ), który - zgodnie z RFC 2205 [2] - realizuje inicjowaną przez odbiorcę sygnalizację ścieżki (PATH) i żądania rezerwacji (RESV). Zaletą IntServ jest możliwość ścisłych gwarancji, natomiast ograniczeniem skala.

### Model DiffServ

Architektura DiffServ (RFC 2475 [3]) przenosi klasyfikację i kondycjonowanie ruchu (policery/shapery) na krawędź domeny, a w rdzeniu realizuje wyłącznie proste, skalowalne PHB oparte na oznaczeniach DSCP, bez utrzymywania stanu per-przepływ.

Jak definiuje RFC 2474 [4], różnicowanie usług w IP opiera się na polu DS z sześciobitowym DSCP, które koduje pożądane PHB dla danego pakietu. Pole DS zastępuje historyczne pole ToS i pozwala zachować kompatybilność wsteczną.

Rysunek 1 Struktura pakietu z zamienionym polem ToS na pole DS. Źródło [5]

Rdzeniem pola DS jest DSCP (6 bitów). Trzy najstarsze bity („XXX”) klasyfikują pakiet do klasy/usługi, a dwa kolejne („YY”) wyznaczają poziom obsługi w klasie oraz prawdopodobieństwo usunięcia przy przeciążeniu (ang. drop precedence). Wartość 00 oznacza klasyfikację wyłącznie według trzech starszych bitów (selektor CS), natomiast 01/10/11 kodują rosnące uprzywilejowanie w kolejce (mniejsze prawdopodobieństwo zrzutu). Dwa najmłodsze bity pola DS to .Explicit Congestion Notification (ECN), dzięki któremu ruter może zasygnalizować przeciążenie bez zrzucania pakietu.

Najważniejsze zachowania PHB w DiffServ:

- DF -  Default Forwarding (CS0) - domyślne BE.

- CS - Class Selector (CS1–CS7) - zgodność wsteczna z IP Precedence, nadają względny priorytet klasom.

- EF - Expedited Forwarding - niskie opóźnienie/jitter/straty. Zwykle kolejka o najwyższym priorytecie.

- AF - Assured Forwarding (AFxy) - cztery klasy (x=1..4) z trzema poziomami odrzucania (y=1..3). Gwarancja dostarczania do ustalonego profilu.

Dla przejrzystości wartości kodów w pracy przyjęto zestawienia tabelaryczne - Tabela 1, która przestawia wartości pola DSCP na podstawie opracowania dr. Tomasza Malinowskiego - z nazwami PHB, reprezentacją binarną i wartościami dziesiętnymi, które będą wykorzystywane dalej przy mapowaniach i konfiguracjach.

Tabela 1 Wartości pola DSCP. Źródło[6]

| Wartość pola DSCP |  |  |  |  |  | Nazwa klasy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binarnie |  | PHB |  | DSCP | IP Prec. |  |
| XXX | YY |  |  |  |  |  |
| 000 | 00 | BE |  | 0 | 0 (routine) | Best Effort |
| 000 | 01 | --- |  | 2 |  | --- |
|  | 10 |  |  | 4 |  |  |
|  | 11 |  |  | 6 |  |  |
| 001 | 00 | CS1 |  | 8 | 1 (priority) | Class Selector |
|  | 01 | AF1x | AF11 | 10 |  | Assured Forwarding |
|  | 10 |  | AF12 | 12 |  |  |
|  | 11 |  | AF13 | 14 |  |  |
| 010 | 00 | CS2 |  | 16 | 2 (immediate) | Class Selector |
|  | 01 | AF2x | AF21 | 18 |  | Assured Forwarding |
|  | 10 |  | AF22 | 20 |  |  |
|  | 11 |  | AF23 | 22 |  |  |
| 011 | 00 | CS3 |  | 24 | 3 (flash) | Class Selector |
|  | 01 | AF3x | AF31 | 26 |  | Assured Forwarding |
|  | 10 |  | AF32 | 28 |  |  |
|  | 11 |  | AF33 | 30 |  |  |
| 100 | 00 | CS4 |  | 32 | 4 (flash-override) | Class Selector |
|  | 01 | AF4x | AF41 | 34 |  | Assured Forwarding |
|  | 10 |  | AF42 | 36 |  |  |
|  | 11 |  | AF43 | 38 |  |  |
| 101 | 00 | CS5 |  | 40 | 5 (critical) | Class Selector |
|  | 01 | --- |  | 42 |  | --- |
|  | 10 |  |  | 44 |  |  |
|  | 11 | EF |  | 46 |  | Expedited Forwarding |
| 110 | 00 | CS6 |  | 48 | 6 (Internet) | Class Selector |
|  | 01 | --- |  | 50 |  | --- |
|  | 10 |  |  | 52 |  |  |
|  | 11 |  |  | 54 |  |  |
| 111 | 00 | CS7 |  | 56 | 7 (network) | Class Selector |
|  | 01 | --- |  | 58 |  | --- |
|  | 10 |  |  | 60 |  |  |
|  | 11 |  |  | 62 |  |  |

## Metryki jakości i mechanizmy realizacji QoS

### Opóźnienie, jitter, strata, przepustowość

Poniższe metryki opisują obserwowalną jakość transmisji z punktu widzenia aplikacji i użytkownika. Służą do obiektywnego porównywania odcinków sieci, weryfikacji polityk QoS oraz wykrywania wąskich gardeł.

- Opóźnienie jednokierunkowe (ang. one-way delay) - czas od wysłania pakietu od A do B. Wymaga zsynchronizowanych zegarów.

- Opóźnienie dwukierunkowe / RTT (ang. round-trip delay) – czas przejścia pakietu od A przez B do A. Nie wymaga synchronizacji.

- Utrata pakietów (ang. one-way / two-way Loss) - procent wysłanych pakietów, które nie dotarły.

- Zmienność opóźnienia (ang. jitter) - różnice w opóźnieniach kolejnych pakietów.

- Przepustowość (ang. throughput) - szybkość transferu danych.

### Kolejkowanie, traffic shaping, traffic policing, remarking

W RFC 3644 [7],  QPIM (ang. QoS Policy Information Model) mechanizmy są ujmowane jako działania polityk przypisane do klas ruchu/PHB i egzekwowane w punktach wdrożenia polityki - PEP (ang. Policy Enforcement Point). W praktyce domeny DiffServ/MPLS-TE:

- Klasyfikacja i oznaczanie na krawędzi - mapowanie ruchu do klas/PHB i znakowanie DSCP zgodnie z polityką. W MPLS zwykle przeniesienie zachowania PHB przez EXP/TC. Priorytet i oczekiwane własności klasy opisuje m.in. qpForwardingPriority.

- Mierzenie profilu oraz policing/remarking - weryfikacja profilu metodą Token Bucket (TB). Przekroczenia profilu podlegają policingowi (drop) lub remarkingowi (zmiana DSCP/EXP). Mechanizm wspierają parametry qpTBRate/NormalBurst/ExcessBurst.

  - Traffic policing w OVS realizują meters na wejściu strumienia (ingress). W przeciwieństwie do shaping’u, policer nie buforuje - przekroczenia profilu skutkują natychmiastowym drop lub remarkingiem (np. obniżeniem „koloru”/priorytetu). Policing stosuje się przy wejściu do domeny/urządzenia, aby egzekwować kontrakt SLS i chronić zasoby rdzenia.

- Shaping - wygładzanie strumieni do ustalonego rate/burst (parametry TB) w celu redukcji jittera i kolizji z policerami po drodze.

  - Traffic Shaping w OVS realizuje się głównie przez hierarchiczne kolejki HTB (ang. Hierarchical Token Bucket) po stronie wyjściowej portu. Mechanizm opiera się na kubełkach żetonów (token bucket). Pakiety są opóźniane, by utrzymać zadany profil ruchowy (średnia szybkość i dopuszczalny burst), zamiast być odrzucane. W praktyce dla każdej klasy ustala się minimalne gwarantowane pasmo (rate/CIR) i limit maksymalny (ceil/PIR), z kontrolą burst/latency. Hierarchia pozwala dziedziczyć gwarancje i precyzyjnie dzielić łącze między klasy ruchu. Klasy o wyższym priorytecie mogą szybciej drenować kolejkę, ale nie przekroczą ceil.

- Kolejkowanie i planowanie - realizacja per klasa, z wykorzystaniem priorytetów/udziałów pasma zgodnie z qpForwardingPriority.

- Kontrola przeciążenia - definiowanie qpQueueSize, metody i progów drop (np. WRED) dla klas z różną „drop precedence” (np. AFx1/2/3), co determinuje kolejność odrzucania.

## MPLS i inżynieria ruchu

W poniższym rozdziale omówiono przenoszenie DiffServ przez domenę MPLS oraz mechanizmy DiffServ-Aware Traffic Engineering (DS-TE).

### Zasada działania MPLS, LSP, klasyfikacja EXP/TC

MPLS przekazuje pakiety na podstawie etykiet nakładanych przez LER-wejściowy (ang. Label Edge Router)  i przełączanych przez LSR (ang. Label Switching Router) wzdłuż ścieżki LSP (ang. Label Switched Path). Na podstawie RFC 3031 [8] przedstawiono jak formowana jest etykieta.

Rysunek 2 Struktura pakietu MPLS. Źródło [5]

Inżynieria ruchu (ang. Traffic Engineering)  to planowe kształtowanie przepływów w sieci w celu dopasowania ich do dostępnych zasobów i ograniczeń jakościowych, tak aby uniknąć przeciążeń, zbilansować obciążenie i spełnić wymagania SLA (ang. Service Level Agreement) takie jak opóźnienie, jitter, straty [9]. W praktyce realizuje się to przez wyznaczanie ścieżek LSP 
z ograniczeniami oraz rezerwację zasobów i polityki priorytetów/preempcji (RSVP-TE)[10], a także przez stosowanie lokalnych obejść dla szybkiego przełączenia po awarii (Fast Reroute: link/node-protect) [11].

### Traffic Engineering (TE) - podstawy

W MPLS rozróżnianie klas ruchu realizowane jest przez pole mpls_tc (dawniej EXP) w nagłówku etykiety, zgodnie z ujednoliceniem nazewnictwa w RFC 5462 [12]. Na brzegu domeny - wejściowy LER stosuje się mapowania DSCP→mpls_tc, a przy wyjściu (LER-wyjściowy) odwrotne mpls_tc→DSCP. Przenoszenie PHB w tunelu opisuje RFC 3270 [13], wyróżniając:

- E-LSP (EXP-Inferred LSP) - jedna LSP przenosi wiele PHB. Rozróżnianie następuje na podstawie mpls_tc

- L-LSP (Label-Only-Inferred LSP) – etykieta (a nie mpls_tc) jednoznacznie określa PHB, mpls_tc może kodować drop precedence

## Integracja DiffServ i MPLS (DS-TE)

### Mapowanie DSCP↔EXP/TC, klasy TE

DS-TE rozszerza TE o świadomość klas QoS. Ruch dzielony jest na typy klas CT (ang. Class-Type), którym przypisuje się TE-Classes z określonymi priorytetami i zasadami rezerwacji. Dzięki temu można z góry wydzielić (i egzekwować) pasmo dla krytycznych usług (np. EF), a pozostałe klasy (AF/BE) obsługiwać współdzieląc zasoby według wybranego modelu podziału. Modele podziału pasma:

- MAM (ang. Maximum Allocation Model) - dla każdego CT rezerwowany jest oddzielny kawałek pasma.

- RDM (ang. Russian Dolls Model) - gdy wyższa klasa nie wykorzysta swojego limitu, niższe mogą to tymczasowo użyć.

Na granicy tunelu z IP stosuje się trzy tryby postępowania z oznaczeniami:

- Uniform - DSCP kopiowane do mpls_tc przy wejściu i odtwarzane przy wyjściu 
z uwzględnieniem zmian w rdzeniu (spójność sygnalizacji end-to-end).

- Short-Pipe - mpls_tc obowiązuje lokalnie w rdzeniu. DSCP na wyjściu odtwarzane są 
z wartości sprzed wejścia (zmiany wewnątrz tunelu nie „przeciekają” na zewnątrz).

- Pipe - pełna separacja, DSCP na wyjściu nadawane niezależnie od stanu w rdzeniu.

### Ograniczenia tradycyjnych rozwiązań QoS

Poniższe ograniczenia stanowią motywację do wykorzystania SDN (Rozdział 4) do centralnej, dynamicznej kontroli:

- Spójność mapowań - konieczność identycznych tablic DSCP↔mpls_tc na wszystkich LER/LSR, ryzyko rozjazdu konfiguracji przy zmianach.

- Skala i złożoność - L-LSP precyzyjne, lecz generują dużą liczbę LSP, E-LSP prostsze, ale wymagają rygorystycznego zarządzania kolejkami/drop-precedence w rdzeniu.

- Preempcja i operacyjność - priorytety TE mogą wypychać istniejące LSP niższego CT, trudne do analizowania bez centralnej korelacji zdarzeń.

- Widoczność stanu - decyzje są rozproszone per-hop, brakuje globalnej, bieżącej wiedzy o wykorzystaniu pasma i kolejek na poziomie klas.

- Koszt zmian - modyfikacja polityk (mapowań, kolejek, priorytetów TE) wymaga wielopunktowych wdrożeń i testów wpływu, co spowalnia adaptację do zmian ruch. może kodować drop precedence

## Koncepcja SDN i możliwości dynamicznej kontroli QoS

W tym rozdziale przedstawiono założenia koncepcji Software-Defined Networking w kontekście dynamicznego sterowania QoS w domenach IP/MPLS z DiffServ. Omówiono architekturę i rolę sterownika, wsparcie dla mechanizmów QoS w protokole OpenFlow (klasyfikacja, znakowanie, kolejkowanie, policing/shaping, grupy awaryjne) oraz możliwości realizacyjne w środowisku Open vSwitch (OVS). Na końcu zaprezentowano elementy sterownika Ryu wykorzystywane do instalacji reguł i dynamicznej reakcji na zdarzenia sieciowe.

### Warstwy, płaszczyzny i interfejsy (South-/Northbound)

W podejściu SDN logika sterowania zostaje wyodrębniona z urządzeń – płaszczyzny danych 
i scentralizowana w sterowniku, co tworzy pętlę pomiar → decyzja → egzekucja obejmującą całą domenę. Pozwala to podejmować spójne decyzje na podstawie globalnego obrazu topologii, obciążenia i metryk QoS, co ułatwia dynamiczne znakowanie (DSCP/mpls_tc), sterowanie kolejkami i meters oraz trasowanie per klasa z fast-failover. Kolejne podrozdziały porządkują te elementy.

Architekturę SDN definiuje RFC 7426 [14] jako rozdzielenie ról między warstwami, co upraszcza zarządzanie i zwiększa elastyczność sterowania:

- Płaszczyzna danych (ang. data plane) - szybkie przełączanie ramek/pakietów, realizacja kolejkowania, policing (meters) oraz operacji push/pop etykiet MPLS z ustawieniem mpls_tc dla przenoszenia zachowań PHB przez rdzeń.

- Płaszczyzna sterowania (ang. control plane) - logika wyboru ścieżek, kompilacja polityk QoS do FlowMod/MeterMod/GroupMod, utrzymanie widoku topologii i stanu zasobów.

- Płaszczyzna zarządzania (ang. management plane) - konfiguracja, orkiestracja i monitoring usług oraz zasobów.

Rozdzielenie płaszczyzn umożliwia podejmowanie scentralizowanych decyzji w oparciu o globalny obraz sieci, co sprzyja dynamicznej kontroli QoS i sprawnej reakcji na przeciążenia oraz awarie

Rysunek 3 Architektura warstwowa SDN (wg RFC 7426)

Komunikacja między warstwami realizowana jest dwoma rodzinami interfejsów:

- Southbound API -  kanał sterowania ze sterownika do przełączników/LSR (np. OpenFlow 1.3/1.5, mechanizmy OVSDB do zarządzania kolejkami/portami – Rozdział 4.3).

- Northbound API – interfejsy dla aplikacji/polityk, które deklarują intencje, a sterownik tłumaczy je na reguły i parametry w węzłach.

### Rola sterownika i globalna kontrola polityk QoS

Sterownik pełni funkcję scentralizowanego „mózgu” płaszczyzny sterowania. Do jego podstawowych zadań w kontekście QoS należą

- Zbieranie stanu - statystyki przepływów/portów/kolejek (liczniki oktetów, opóźnienia, długości kolejek), informacje topologiczne (LLDP) oraz sygnały o awariach portów/łączy

- Klasyfikację i egzekwowanie polityk - instalację reguł match–action (np. ip_dscp=46 → set_queue=EF, push_mpls, set_field:mpls_tc=5) oraz meters (policery).

- Sterowanie ścieżką - wyznaczanie/zmiana tras per klasa (np. EF przez łącza o mniejszej zajętości, AF/BE – szlaki domyślne), w tym tworzenie grup fast-failover dla szybkiej rekonwergencji po awarii

- Koordynację z MPLS/DiffServ - utrzymanie spójnych mapowań DSCP↔mpls_tc i spójnych polityk kolejkowania w domenie.

## OpenFlow a QoS

OpenFlow to standardowy interfejs southbound, który oddziela sterowanie od przełączania 
i pozwala sterownikowi SDN programować urządzenia data plane. Przełącznik udostępnia opisane w specyfikacjach [15]:

- match po polach nagłówków (m.in. ip_dscp, mpls_tc),

- actions modyfikujące pola i wybór kolejki (set_field, set_queue, push_mpls/pop_mpls),

- meter table (policing/remarking) i group table z fast-failover, kluczowe dla egzekwowania QoS i ochrony ścieżek w domenach DiffServ/MPLS.

### Match-fields i tabele przepływów

- ip_dscp - 6-bitowe DSCP w polu DS (IPv4/IPv6); klasyfikacja EF/AF/BE

- mpls_tc - pole Traffic Class (d. EXP) w etykiecie MPLS; egzekwowanie PHB w rdzeniu

### Actions (kolejki, set_field, output)

- set_queue(qid) - przypisanie pakietu do kolejki wyjściowej (EF/AF/BE) zdefiniowanej 
w OVS/porcie, kolejka egzekwuje min/max rate i priorytety,

- set_field:ip_dscp=X - nadanie/remarking DSCP (np. na wyjściu tunelu w trybie Pipe/Short-Pipe)

- push_mpls 0x8847 / pop_mpls 0x0800 + set_field:mpls_tc=Y - tunelowanie DiffServ w MPLS (E-LSP/L-LSP) i odtwarzanie DSCP na wyjściu

### Meters (policing/remarking) i Groups (ochrona/replikacja)

Meter Table pozwala profilować przepływy/klasy i stosować pasma drop/remark. Może być łączona z kolejkami per-port, co umożliwia budowę schematów DiffServ (np. policer EF + HTB na porcie).

Group Table  z typem fast-failover zapewnia lokalne przełączenie na zapasowy bucket po awarii portu/ścieżki (watch_port/watch_group), ograniczając jitter/straty w klasie EF.

## Stan wiedzy

### DiffServ + MPLS/DS-TE i SR-MPLS (standardy i praktyki do 2025)

W domenach operatorskich różnicowanie ruchu realizowane jest przez klasy PHB (DSCP) oraz przenoszenie semantyki QoS w rdzeniu MPLS. RFC 3270[16] definiuje mechanizmy E-LSP/L-LSP i użycie pola mpls_tc (EXP) do odwzorowań klas i „drop precedence”, w tym tryby Uniform/Short-Pipe/Pipe dla zachowania oznaczeń na granicach tunelu. DS-TE rozszerza klasyczny TE o klasotypy (CT) i budżety pasma (MAM/RDM), pozwalając na rezerwacje i priorytety per klasa. Równolegle SR-MPLS upraszcza sterowanie ścieżkami poprzez listy segmentów i polityki SR, co w praktyce stanowi współczesną podstawę TE także dla ruchu uprzywilejowanego (EF/AF).

Aktualne wytyczne dotyczące doboru i stabilności DSCP (RFC 9435[17]) podkreślają zjawisko remarkingu w Internecie oraz ryzyka międzydomenowe — istotne przy planowaniu mapowań DSCP↔mpls_tc i polityk na LER. (W 2025 r. rejestr DSCP w IANA odsyła wprost do RFC 9435 jako dokumentu referencyjnego).

### SDN jako mechanizm egzekucji polityk QoS

W podejściu SDN logika sterowania kompiluje polityki (klasy, priorytety, limity/przydziały) do reguł na całej domenie i zamyka pętlę pomiar → decyzja → egzekucja. W praktyce wykorzystuje się:

- OpenFlow 1.3+ - dopasowania po ip_dscp/mpls_tc, akcje set_field, set_queue, operacje push_mpls/pop_mpls oraz Meter Table do policingu — wystarczający zestaw prymitywów do budowy DiffServ i sterowania tranzytem przez MPLS/SR-MPLS. [18]

- Open vSwitch - kolejki linux-htb (gwarancje min-rate, limity max-rate), DSCP marking na wyjściu oraz policing na wejściu. Dokumentacja wskazuje, że shaping (egress) jest skuteczniejszy od czystego policera, a konfiguracja QoS/Queue odbywa się przez OVSDB/ovs-vsctl. [19]

- Sterowniki (np. Ryu) - gotowe API i przykłady REST do zakładania kolejek i mapowania przepływ→kolejka, co ułatwia automatyczną rekonfigurację parametrów klas w reakcji na przeciążenia/awarie. [20]

Takie zestawienie pozwala utrzymać spójne mapowania DSCP↔mpls_tc na krawędziach LER oraz przypisywać klasy do ścieżek (LSP/SR Policy) z ograniczeniami jakościowymi, zgodnie z DS-TE/SR-MPLS.

### Obraz rynku i trendy (2024–2025)

EANTC 2024/2025 [21] potwierdza dojrzałość i interoperacyjność rozwiązań SDN + SR-MPLS/SRv6 + EVPN (w tym polityk SR, FRR, orkiestracji), więc mechanizmy potrzebne do dynamicznego QoS są dziś realnie wdrażalne, wielodostawcze i stabilne. IETF utrzymuje nacisk na poprawny dobór DSCP (remarking między domenami), co przekłada się na ostrożne mapowania DSCP↔mpls_tc i świadome użycie trybów Uniform/Pipe/Short-Pipe na LER. W praktyce data plane preferuje shaping (egress) z kolejkami HTB/HFSC i meters do profilowania - samo oznaczanie DSCP nie wystarcza bez egzekucji parametrów na wyjściu.

# Środowisko, narzędzia i metodyka badań

## Topologia i symulator

## Przełącznik programowy OVS i jego wsparcie QoS

## Sterownik Ryu - moduły, API, wersje, konfiguracja

## Generatory ruchu i narzędzia pomiarowe (iperf, ping, tc, tshark)

## Metodyka: założenia, zmienne, kryteria oceny, procedura, reprodukowalność

# Implementacja rozwiązania

## Klasyfikacja i oznaczanie ruchu (DSCP)

## Konfiguracja kolejek i mapowań w OVS/HTB

## OpenFlow: match → actions (kolejki, set_field), meters

## z MPLS/DS-TE (Uniform/Short-Pipe/Pipe – mapowania)

## Logika sterownika (algorytm, API Northbound)

## Walidacja konfiguracji

# Scenariusze testowe

## Baseline (bez QoS)

## DiffServ + HTB - konfiguracja statyczna (shaping/prioritization)

## DiffServ + HTB - rekonfiguracja dynamiczna przez SDN

## Policing (OpenFlow meters)

## DiffServ + MPLS (Uniform/Short-Pipe/Pipe)

## SDN routing per klasa

# Wyniki

# Wnioski

# Bibliografia

[1]	„RFC 1633 - Integrated Services in the Internet Architecture: an Overview”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1633

[2]	„RFC 2205 - Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2205

[3]	„RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2475

[4]	„RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2474

[5]	„Załączniki - Analiza możliwości realizacji usługi DiffServ w sieciach zbudowanych w technice MPLS - Prace - Prace - Katalog - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - APD”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://apd.usos.agh.edu.pl/diplomas/attachments/history/21231/

[6]	„Mechanizmy QOS w kontekście integrowania sieci IPV4 i IPV6 - Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki - Tom nr 4 (2010) - BazTech - Yadda”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3d536544-c39a-49f7-b576-14464d6f7242

[7]	„RFC 3644 - Policy Quality of Service (QoS) Information Model”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3644

[8]	„RFC 3031 - Multiprotocol Label Switching Architecture”. Dostęp: 3 styczeń 2024. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3031#page-3

[9]	„RFC 2702 - Requirements for Traffic Engineering Over MPLS”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2702

[10]	„RFC 3209 - RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3209

[11]	„RFC 4090 - Fast Reroute Extensions to RSVP-TE for LSP Tunnels”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4090

[12]	„RFC 5462 - Multiprotocol Label Switching (MPLS) Label Stack Entry: «EXP» Field Renamed to «Traffic Class» Field”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5462

[13]	„RFC 3270 - Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”. Dostęp: 1 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3270

[14]	„RFC 7426 - Software-Defined Networking (SDN): Layers and Architecture Terminology”. Dostęp: 2 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7426

[15]	„SDN Technical Specifications | Open Networking Foundation”. Dostęp: 2 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://opennetworking.org/software-defined-standards/specifications/

[16]	„RFC 3270 - Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”. Dostęp: 4 styczeń 2024. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3270

[17]	„RFC 9435: Considerations for Assigning a New Recommended Differentiated Services Code Point (DSCP)”. Dostęp: 4 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9435.html

[18]	„RFC 9256 - Segment Routing Policy Architecture”. Dostęp: 4 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9256/?utm_source=chatgpt.com

[19]	„Quality of Service (QoS) — Open vSwitch 3.6.90 documentation”. Dostęp: 4 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://docs.openvswitch.org/en/latest/faq/qos/?utm_source=chatgpt.com

[20]	„QoS — Ryubook 1.0 documentation”. Dostęp: 4 listopad 2025. [Online]. Dostępne na: https://osrg.github.io/ryu-book/en/html/rest_qos.html?utm_source=chatgpt.com

[21]	„EANTC Multi-Vendor MPLS SDN Interoperability Test Report 2024 Multi-Vendor Interoperability Test Report SDN, Segment Routing, EVPN, and Time Synchronization”.